# UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Escola Politécnica

DEA – Departamento de Engenharia Ambiental

Disciplina: ENG – 371 – Hidrologia

Profª.: Yvonilde Medeiros

Monitora: Marilia Ximenes Bocacio

Exercício 01 – Caracterização Fisigráfica da Bacia

Neste exercício, serão medidos e calculados os dados referentes à Bacia do Rio Salitre.

Na Planta Topográfica (Planialtimétrica) fornecida, localize o ponto que define a saída da bacia hidrográfica. Destaque os rios (utilize uma coloração) e identifique o rio principal. Siga o esquema abaixo:

1 - Delimitação topográfica da Bacia do Rio Salitre: com base nas curvas de nível, traçar uma linha que englobe os pontos mais altos, separando a bacia estudada.

2 - Área de drenagem (A): medir a superfície da bacia, usando papel milimetrado, planímetro ou AutoCAD.

3 - Perímetro (P): medir o comprimento da linha de contorno da bacia com auxílio de fios ou AutoCAD.

4 - Comprimento do curso principal (L).

5 – Comprimento total dos cursos d’água da bacia (Lt): também recorrendo aos recursos listados no item anterior - medir o curso principal.  (O comprimento total inclui o comprimento do rio principal).

6 - Cotas do curso principal:

 nascente (h1) =

 foz(h2) =

7 – Calcular o coeficiente de compacidade (kc).

8 – Calcular o fator de forma (kf). Kf=A/L²=19,91/7,59²=0,346

9 – Determine a densidade de drenagem da bacia

10 – Calcular a declividade.

11 – Calcular o tempo de concentração.

12 -  Analisar as características da bacia em estudo (comentar os valores encontrados e as características fornecidas).