# UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Escola Politécnica

DEA – Departamento de Engenharia Ambiental

Disciplina: ENG – 371 – Hidrologia

Profª.: Yvonilde Medeiros

Monitor: Marília Ximenes Bocacio

Exercício 02 – Estudo da Precipitação na Bacia

Preenchimento de Falhas e Verificação de Consistência dos Dados

1- Cite as grandezas que caracterizam uma precipitação.

2- Relacione os principais instrumentos utilizados para obter as grandezas pluviométricas.

3 - Preencha as falhas existentes nas séries históricas das estações 1 e 5 contidas na tabela abaixo:

| Chuvas totais anuais (em mm) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | Estação 1 | Estação 2 | Estação 3 | Estação 4 | Estação 5 |
| 1990 | 728 | 356 | 589.8 | 636 | 556.9 |
| 1991 | 426.5 | 489.6 | 625.3 | 321.5 | 567.3 |
| 1992 | 370.6 | 810.5 | 756 | 673.8 | 709.8 |
| 1993 | 920.9 | 487.2 | 525.6 | 542.6 | 802 |
| 1994 | 760 | 717.1 | 723.9 | 784 | 673.3 |
| 1995 | 640.4 | 682.4 | 553.4 | 446.8 | 647.9 |
| 1996 | 956.3 | 790.5 | 769 | 660.4 |  |
| 1997 | 320.8 | 450.2 | 369.7 | 310 | 285.9 |
| 1998 | 422.2 | 346.8 | 342.2 | 641.9 | 370 |
| 1999 | 456.1 | 551.2 | 414.6 | 361.5 | 437.4 |
| 2000 |  | 863.7 | 867.5 | 854.3 | 845.9 |

| Correlação entre a série de dados dos postos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
| E1 | 1 | 0.74 | 0.7 | 0.84 | 0.73 |
| E2 | 0.74 | 1 | 0.87 | 0.51 | 0.88 |
| E3 | 0.7 | 0.87 | 1 | 0.47 | 0.84 |
| E4 | 0.84 | 0.51 | 0.47 | 1 | 0.78 |
| E5 | 0.73 | 0.88 | 0.84 | 0.78 | 1 |

Obs.: para o preenchimento de falhas deve-se escolher adequadamente os postos que serão utilizados, considerando que:

- (I) a diferença de cota não excede 300m; e

- (II) a correlação entre os dados seja maior que 70%.

4 - Verificar a consistência dos dados da Estação 01 através da curva de dupla massa.