# UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Escola Politécnica

DEA – Departamento de Engenharia Ambiental

Disciplina: ENG – 371 – Hidrologia

Profª.: Yvonilde Medeiros

T01P01

Monitora: Marília Bocacio

Exercício 05

Chuvas Intensas

1 – Um sistema de drenagem deve ser projetado para coletar o escoamento resultante de uma chuva com duração (t) e período de retorno (T). Com a equação IDF de Salvador, determine a intensidade das chuvas para as durações de 1h e 16h, e períodos de retorno de 100 e 1000 anos, e compare com os resultados do Método de Taborga (Questão 4 do exercício 4).

2 - Em um município da região semi-árida, deseja-se aproveitar a água de chuva captando-a em telhados e reservando-a em cisterna, para atender as necessidades de água para uma família de 4 pessoas. Considerando que:

a) A precipitação anual média na região, em um período de retorno de 30 anos de observação, é de 650 mm e o desvio padrão é de 70mm.

b) O consumo percapita é de 50 litros / hab . dia

Utilizando a altura de chuva total anual mínima esperada para um período de 10 anos de recorrência, calcule a área de talhado necessário para atender a demanda de água para o abastecimento da família durante quatro meses. (Coeficiente de Runoff do telhado C = 0,75).